Neeti Kurulkar

SE Div: A Batch: S2

Roll No: 21038

Write an X86/64 ALP to perform non-overlapped block transfer without string instructions. Block containing data can be defined in the data segment.

section .data

menumsg db 10,13,'***Nonoverlap block transfer***'

menumsg_len equ $-menumsg

bfrmsg db 10,'**Block contents before transfer: '

bfrmsg_len equ $-bfrmsg

afrmsg db 10,'**Block contents after transfer:'

afrmsg_len equ $-afrmsg

srcmsg db 10,'*_*Source block contents   '

srcmsg_len equ $-srcmsg

dstmsg db 10,'*_*Destination block contents   '

dstmsg_len equ $-dstmsg

srcblk db 01h,02h,03h,04h,05h

dstblk times 5 db 0	                  ;destination block is defined 5 times

cnt equ 05

spacechar db 20h

lfmsg db 10,10

section .bss

dispbuff resb 02

%macro dispmsg 2

mov eax,04

mov ebx,01

mov ecx,%1

mov edx,%2

int 80h

%endmacro

section .text

global _start

_start:

dispmsg bfrmsg,bfrmsg_len

call show

dispmsg menumsg,menumsg_len

call wos

jmp exit1

exit1:

dispmsg afrmsg,afrmsg_len

call show

dispmsg lfmsg,2

exit:

mov eax,01

mov ebx,00

int 80h

dispblk:

mov rcx,cnt

rdisp:

push rcx

mov bl,[esi]

call disp8

inc esi

dispmsg spacechar,1

pop rcx

loop rdisp

ret

wos:

mov esi,srcblk

mov edi,dstblk

mov ecx,cnt

x:

mov al,[esi]

mov [edi],al

inc esi

inc edi

loop x

ret

show:

dispmsg srcmsg,srcmsg_len

mov esi,srcblk

call dispblk

dispmsg dstmsg,dstmsg_len

mov esi,dstblk

call dispblk

ret

disp8:

mov ecx,02

mov edi,dispbuff

dub1:

rol bl,4

mov al,bl

and al,0fh

cmp al,09h

jbe x1

add al,07

x1:

add al,30h

mov [edi],al

inc edi

loop dub1

dispmsg dispbuff,3

ret

Output: